Выбор сердечника: с зазором или без зазора.

Жёлтый луч – напряжение с резистора 0,1 Ом  получается 2А. в клетке.

Резистор вставлен в разрыв между шиной питания  + и верхним выводом «разрядного» конденсатора. 

Зелёный луч – управляющий импульс на затворе полевого транзистора.

Длительность импульса подобрана так, что бы «разрядный» конденсатор полностью

разрядился на индуктивность.

Конденсатор  - 10 мкф х 400 в.

Индуктивность – 4мГн.
Без зазора – имеем чуть заметное нарастание тока в начале и мощный короткий удар тока

в конце управляющего импульса…. (почти 8А.). 
[image: image1.png]== 2,000 | | CH2 = 5,080 | (@ 50.000us | Tine 16.00us




С зазором 0,1 мм – линейное нарастание тока, за счёт этого большая часть энергии конденсатора тратиться с самого начала импульса и под конец её не хватает…До полного

разряда конденсатора ток успевает вырасти всего до 2А. 
[image: image2.png]== 2,000 | | CH2 = 5,080 | (@ 50.000us | Tine 16.00us




Вывод: Для правильной работы устройства  керны должны быть изготовлены без зазоров!










С Уважением Toros.

