Точный расчёт индуктивности .

Схема опыта стандартная.

Ток снимается с резистора 0,1 Ом (угольный). Формула расчёта: L=U*t/I

В клетке 1А.

Приступим….

Точки слева на право….

1 – L=12*20/0,25     L=  960 uГн.

2 – L=12*40/0,5       L=  960 uГн.

3 – L=12*64/1          L=  768 uГн.

4 – L=12*78/2          L=  468 uГн.

5 – L=12*82/3          L=  328 uГн.

6 – L=12*84/4          L=  252 uГн.

7 – L=12*85/5          L=  204 uГн.

Ну вот мы видим как изменяется индуктивность .

На линейном участке она одинакова . Как только начинается «перегиб» она тут же начинает падать

При 2 А. падает почти в два раза.  При измерении прибором UNI-T  UT70A индуктивность

получается 753 uГн. Судя по графику это чуть более 1А. Почти на начале изгиба.(довольно точно).

По какой же точке правильно рассчитывать индуктивность?

Посоветовался с ДедИваном, вот что он ответил:

«Сама катушка не входит в насыщение, входит сердечник, и то не весь сразу, а отдельными     крупинками- доменами. То есть по линии тока с самого нуля начинается насыщение отдельных крупинок по очереди. К концу уже мало остается  ненасыщенных - ток растет быстрее. Но последние самые упорные, они крепче всего держались , вот их возврат в первоначальное состояние вызывает нагрев сердечника. Только поэтому их стараются и не трогать.»

«Остается энергия как бы голой катушки без сердечника. У Теслы вообще не было ферритов, а энергию запасал. Правда размерчики у него были...»

«Этот момент все по разному решают. Например мне нужен трансформатор.
Насыщение это потери на нагрев сердечника. Вот эти потери меня и ограничивают, вернее нагрев допустимый. По этому нагреву и получается точка максимального насыщения.
Часто она бывает даже ниже видимого изгиба. Если нет ограничений по нагреву- то вылазит ограничение по току ключа, там очень быстро растут тепловые потери на ключе. Если нет и этих ограничений- то гони сколько хочешь. Или сколько нужно по энергии импульса.»

Вот картинка когда ключ ограничивает нарастание тока на уровне 40А:

В клетке 10А.

Из приведённых выше картинок видно что в обычных режимах, тау катушки меняется в

несколько раз за «изгибом» тока. Исходя из этого напрашивается вывод что

трансформатор в «режиме» Ивана работает именно за «изгибом», или как говорил ДедИван, там

где остались самые «крепкие» домены.

С Уважением Toros.