усиление тока

Если через множество асимметричных трансформаторов пропустить общий

электромагнитный поток, то все они не будут влиять на этот поток, так как любой из

асимметричных трансформаторов не влияет на поток.

Реализацией такого подхода является набор дросселей, намотанных наШ- образных

сердечниках и установленных вдоль оси внешнего воздействующего поля.

Если вторичные катушки L2 трансформаторов затем соединим параллельно, то получим

усиление тока.

В результате: получаем набор асимметричных трансформаторов организованных в стек:

Для уплощения (выравнивания) поля на краях LS , могут быть организованы

дополнительные витки по её концам.

Примеры катушек, которые были фактически построены

Катушки изготовлены из 5 секций, на ферритовых сердечникахШ - типа с

проницаемостью 2500, с использованием провода в пластиковой изоляции.

Центральные секции L2 имеют по 25 витков, а по краям 36 витков (для выравнивания

наводимого в них напряжения).

Все секции соединены параллельно.

Катушка LS имеет дополнительные витки для выравнивания магнитного поля на её концах

(что отмечалось), при намотке LS была использована однослойная обмотка, число витков

зависело от диаметра провода. Усиления тока для этих конкретных

катушек - 4-х кратное.

Изменение индуктивности LS составляет 3% (если L2 закорочена)