Эксперимент по накоплению энергии…
Эксперимент проводился для подтверждения возможности перекачки и сложения энергии 

с помощью L и C.

 Ферритовое кольцо (2 штуки). ОСН2000НМ1 - 28х16х9 без зазора.
Обмотка 32 витка, в два провода диаметром 0.63 мм. Ток насыщения кольца 6,4 А / 1 виток. за 30 мкс.
Индуктивность  2мГн. Ёмкость С1 - 100н. С2 - 100н.  Период резонансной частоты  полученного 

контура - 88мкс.  ¼ периода равна 22 мкс. Напряжение питания – 12В.

Схема эксперимента:

[image: image6.png]



В качестве задающего генератора использовался программируемый генератор импульсов на микроконтроллере. Диоды VD1 и VD6 – для блокировки внутреннего диода полевиков (IRF 540).

Связка VD2 и VD3, VD5 и VD7 для блокировки перезаряда конденсатора. 
Длительность импульса накачки 22 мкс. , пауза 22 мкс.

[image: image1.png]0
O SenéHeii nyy "2" - C2

Kénmbit ny4 "1"- C1
+12
- R *
100n| 100n[C2
= B g J
$s MERN
VD2 "
3 g o E D8 g
= D|>
§ hvs S v § V2

HA
S





Сначала подаём 4 импульса TV1-TV2-TV1-TV2 :

На осц. 20 вольт в клетке. После 1 импульса С1 зарядился до 18 вольт. 2 импульс С2 зарядился до 20 вольт. 3 импульс С1 зарядился примерно до 35 вольт. 4 импульс С2 зарядился до 50 вольт !!! С каждым импульсом можно заметить как изменяется наклонная заряда и разряда. Конденсаторы разряжаются до «0». Заряд конденсаторов
идёт не линейно, это связано со свойствами феррита. Чем больше напряжение тем ближе подходим к насыщению сердечника из за этого меняется резонансная частота контура.

[image: image2.png]== 20.00 | iz = 2600 o> 6.6008 = || Tine 50005




Совместим лучи для лучшего визуального наблюдения нелинейности заряда - разряда.
[image: image3.png]Urug=rzy

== 20.00 | iz = 2600 o> 6.6008 = || Tine 50005





Далее подаём 6 импульсов. 5 импульс – полное насыщение сердечника. Даже на 4 импульсе видно небольшую полочку, значит конденсатор ёмкостью 0.1 мкф. своим разрядом уже начинает вводить катушку в насыщение.

5 и 6 импульсы обрезаны по амплитуде за счёт полевых транзисторов у которых максимальное напряжение 100 В. 

Также при напряжении 100 В. видно что между импульсами увеличилась пауза – это значит что при высоком напряжении уменьшается постоянная времени катушки.
[image: image4.png]== 20.00 | iz = 2600 o> 6.6008 = || Tine 50005




20 импульсов …..Почти как в симуляторе…..Здесь немного изменены параметры импульсов для того чтобы «приход» был не таким быстрым, укорочено время разряда кондёров, они не успевают разряжаться и это видно по непольшому остаточному напряжению на них. Но с 10 импульса видно что резонансная частота изменилась и они опять успевают разрядиться. Это ещё раз говорит о том что с ростом напряжения уменьшается тау – постоянная времени катушки. Если бы не ограничение полевиками я не знаю до какого бы предела выросло напряжение….А с насыщением нужно бороться… На данных катушках просто необходимо энергию откачивать уже начиная с где то 40 вольт, не более…
[image: image5.png]== 20.00 | 2 = 2.0 [N 532.00us | Tine 160.0us



Трансформаторная схема даёт возможность сделать развязку ячеек без использования эл.ключей. Что упрощает саму схему и её настройку. 

А пока что дальнейший план действий намечается сам собой…





С Уважением  Toros.

